| Branche: |  | Kfz-Instandhaltung |  | Tätigkeit 1 : Teilnahme am Straßenverkehr |  | Blatt-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information |  | Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung) |  | Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig) |  | Handlungsbedarf |  |  |  | Risiko 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ja 3 |  | nein |  | groß |  | mittel |  | klein |
| Flyer BG 10.6.24 | Verrutschende/umkippende Ladung (bei Transport oder Entladung), Überladen des Fahrzeuges |  | geeignete Einrichtungen zur Ladungssicherung (Kantenschutz, Zurrmittel, Antirutschmatten) verwenden geeignete Transportvorrichtungen verwenden (z.B. Gestelle) maximale Zuladung der Fahrzeuge beachten Lastverteilungsplan beachten Transportsystem für Ladungssicherung und Fahrzeugeinrichtung vorsehen bei Entladung Schwerpunktlage des Ladegutes und ggfs. Neigung der Entladestelle beachten ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Straßenverkehr |  | kein Alkohol vor und während der Fahrt Teilnahme am Fahrsicherheitstraining Übermüdung und Unkonzentriertheit durch regelmäßige Pausen vermeiden bei Reparaturarbeiten/Pannen im Straßenverkehr Warnweste benutzen Regelung zur Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes treffen Fahrerlaubnis für betriebliches Fahrzeug vorhanden gültig ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brände und Explosionen |  | bei Druckgasflaschen vor Fahrtantritt Flaschenventil schließen, Druckminderer abschrauben, Ventilkappen aufschrauben Druckgasflaschen/Gefahrstoffgebinde gegen Verrutschen sichern bei Transport von Druckgasflaschen im geschlossenen Werkstattwagen müssen zwei Lüftungsöffnungen (eine in Boden-, die andere in Deckennähe) von mindestens 100 cm2 vorhanden sein zur Gasentnahme Gasflaschen aus dem Fahrzeug entfernen ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ................. |  | ................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Mitgeltende Unterlagen: | Betriebsanweisung | Bedienungsanleitung | Wo befinden sich diese: ................. |
| --- | --- | --- | --- |