| Branche: | Kfz-Instandhaltung | Allgemeine Gefährdungen* | Blatt-Nr. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit der „Maßnahmenliste“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Information | Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung) | Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig) | Handlungsbedarf |  | Risiko 2 |  |  |
|  |  |  | ja 3 | nein | groß | mittel | klein |
| DGUV Regel 112-191 | Fußverletzungen durch Herabfallen schwerer Teile | Sicherheitsschuhe zur Verfügung stellen und das Benutzen veranlassen .................. |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 108-003 | Ausrutschen durch ausgelaufene Betriebsstoffe und Wasser | rutschhemmenden Bodenbelag verlegen ausgelaufene Flüssigkeit sofort mit …………….. aufnehmen Sicherheitsschuhe zur Verfügung stellen und das Benutzen veranlassen .................. |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-005 | Stolpern und Stürzen | Ordnung und Sauberkeit halten Versorgungsleitungen möglichst von oben zuführen Verkehrswege ausreichend beleuchten Verkehrswege und Arbeitsplätze im Winter schnee- und eisfrei halten .................. |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-023 DGUV Regel 112-194 | Schwerhörigkeit durch gehörschädigenden Lärm | Expositionsbeurteilung Lärm durch technische Maßnahmen so weit wie möglich reduzieren Lärmbereich kennzeichnen Gehörschutz bereitstellen und das Benutzen veranlassen bei Neubau Beratung über Raumakustik .................. |  |  |  |  |  |
| BGHM-I 101 | Belastungen durch Zugluft, Kälte, Hitze (Ozon) oder Nässe | Umgebungstemperatur möglichst zwischen 17 und 26 unangenehme Zugluft vermeiden Anlagen-/Gebäudetechnik richtig dimensionieren und betreiben (z.B. Klimaanlage, Lüftungs- bzw. Rohrquerschnitte) bei Bedarf Schutzkleidung gegen Nässe und Kälte zur Verfügung stellen und Benutzung veranlassen bei Bedarf zusätzliche Pausen .................. |  |  |  |  |  |
| BGHM-I 101 | unzureichende Beleuchtung | möglichst Tageslicht flackernde Leuchtstoffröhren austauschen Blendung vermeiden für ausreichende Beleuchtung sorgen (abhängig von Arbeitsaufgabe und Alter der Mitarbeiter) .................. |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-005 DGUV Information 208-020 BGHM-I 101 DGUV Information 208-033 | Erkrankungen der Wirbelsäule durch Heben und Tragen schwerer Lasten oder ungünstige Körperhaltung | wenn möglich Transporthilfsmittel und Hubeinrichtungen verwenden oder mit mehreren Personen transportieren ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, z. B. durch höhenverstellb. Montagetische wirbelsäulengerechtes Heben und Tragen (z.B. Kreuzgurt, Trageweste) Optimierter Plattentransport (z.B. Tragegriffe/-zangen, Plattenroller/-transportwagen) .................. |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 109-009 DGUV Regel 109-002 | Atemwegserkrankungen durch Abgase von Verbrennungsmotoren | Absauganlage bei Probeläufen und AU verwenden technische Raumlüftung natürliche Lüftung .................. |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-022 DGUV Regel 112-195 | Hauterkrankungen, -verletz-ungen durch Umgang mit Arbeits- und Werkstoffen | Hautkontakt möglichst vermeiden Hautschutzplan (Schutz, Reinigung, Pflege) erstellen und umsetzen Schutzhandschuhe ggf. verwenden .................. |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-005 DGUV Vorschrift 3 | Elektrische Körperdurchströmung | Fehlerstromschutzschalter (RCD früher FI) verwenden elektrische Betriebsmittel entsprechend den Einsatzbedingungen einsetzen Schutzkleinspannung oder Trenntrafo verwenden Sichtkontrolle der elektrischen Betriebsmittel vor dem Benutzen Reparaturen nur von Elektrofachkräften durchführen lassen ................... |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-046 DGUV Information 205-001 | Brand- und Explosionsgefahr | Bewertung im Rahmen des Explosionsschutzdokumentes organisatorische Brandschutzmaßnahmen durchführen (Flucht-/Rettungspläne, Evakuierungs-/Löschübungen) Zündquellen vermeiden (bspw. IP 54, Oberflächentemperaturbegrenzung), Rauchverbot Feuerlöscher bereithalten ................... |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 211-005 DGUV Information 211-010 DGUV Vorschrift 38 ArbMedVV | unzureichende Organisation | Verantwortungsbereiche (z.B. Aufsichtführender auf Baustelle, Vorgesetzte) und Weisungsbefugnisse festlegen Unterweisen der Mitarbeiter (auch Zeitarbeiter) Betriebsanweisungen insbesondere für Gefahrstoffe erstellen Prüfen der Einrichtungen und Arbeitsmittel durch befähigte Personen für Arbeitsaufgabe entsprechend körperlich geeignete (möglicherweise Eignungsuntersuchung bei Fahr-/Steuertätigkeiten, Arbeiten mit Absturzgefahr o.ä.) und qualifizierte Mitarbeiter einsetzen Bei Zeitarbeitern konkretes Anforderungsprofil erstellen und Schnittstellen mit Verleiher (PSA, Arbeitsmedizinische Vorsorge) abstimmen Erste Hilfe organisieren (Ersthelfer ausbilden, Erste-Hilfe-Material und Verbandbuch bereitstellen) Ausreichend bemessene Verkehrswege freihalten Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz mindestens 1,5 m² Arbeitsmedizinische Vorsorge organisieren (z.B. Lärm, Vibration, Holzstaub, Lacke/Lösemittel, Bildschirmarbeitsplätze, biologische Einwirkungen) .................. |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 206 006 DGUV Information 206 007 FI 0052 | psychische Belastung und negative Beanspruchung | Arbeitsaufgabe verlässliche und ausreichende Informationswiedergabe klare Kompetenzen und Verantwortlichkeiten für Arbeitsaufgabe geeignete Mitarbeiter einsetzen (Unter-/Überforderung) Vermeiden von einseitigen sich oft wiederholenden Tätigkeiten Handlungsspielraum bzgl. der zu erledigenden Aufgaben (Reihenfolge, Methode) Wechsel zwischen vorbereitenden, ausführenden, kontrollierenden Handlungen Arbeitsorganisation verlässliche Arbeitszeiten und Einkommen störungsarme Organisation der Arbeitsabläufe Unterstützungsmöglichkeiten durch Kollegen/Vorgesetzte Soziale Beziehungen Kollegiales, gerechtes Miteinander/Fairness ohne häufige Streitigkeiten/Konflikte regelmäßiges Feedback/Anerkennung/Wertschätzung durch Vorgesetzte Qualifizierung von Führungskräften .................. |  |  |  |  |  |
|  | .................. | .................. |  |  |  |  |  |

| Mitgeltende Unterlagen: | Betriebsanweisung | Bedienungsanleitung | Wo befinden sich diese: ................. |
| --- | --- | --- | --- |