| Branche: |  | Kfz-Instandhaltung | Tätigkeit 1 : Bildschirmarbeitsplatz | Blatt-Nr. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information | Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung) |  | Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig) | Handlungsbedarf |  | Risiko 2 |  |  |
|  |  |  |  | ja 3 | nein | groß | mittel | klein |
| DGUV Information 215-410 BGHM-I 101 | Augenbeschwerden |  | Blendungen, Reflexionen und Spiegelungen durch matte Oberflächen vermeiden Beleuchtungskörper parallel zum Fenster anbringen, vorzugsweise indirekte Beleuchtung Schutz gegen Sonneneinstrahlung durch senkrechte Textillamellen, auf Südseite zusätzlich horizontale Metalljalousien Aufstellen des Bildschirmes so, dass Blickrichtung parallel zum Fenster positiv-(dunkle Zeichen auf hellem Grund) und kontrastreiche Bildschirmdarstellung Unterbrechen der Bildschirmarbeiten durch andere Tätigkeiten oder Pausen ................. |  |  |  |  |  |
| BGHM-I 101 | Erkrankungen oder Beschwerden des Muskel- und Skelettsystems |  | Bürostuhl mit fünf gebremsten Rollen, Sitzfläche oberschenkellang und höhenverstellbar, Rückenlehne min. bis Mitte Schulterblatt und höhenverstellbar Tischhöhe 74 ± 2 cm, wenn höhenverstellbar, dann min 65 - 85 cm Einstellen von Stuhl- und Tischhöhen oder Verwendung von Fußstütze so, dass Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel sowie Ober und Unterarm ca. 90° ist ggf. Verwendung einer Fußstütze für kleine Mitarbeiter Beinfreiheit (min. 85 cm breit) helle Tastatur, getrennt vom Bildschirm Auflagemöglichkeit für Handballen Bildschirm höhenverstellbar, leicht dreh- und neigbar ausgeführt oberste Bildschirmzeile maximal in Augenhöhe Blickwinkel zwischen Schreibvorlage und Bildschirm gering halten (z. B. Benutzung eines Vorlagenhalters) dynamisches Sitzen (häufige Veränderungen der Sitzposition) Häufiges und längeres Sitzen durch andere Tätigkeiten unterbrechen ................. |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 211-005 | O. g. und ggf. weitere Gefährdungen |  | Unterweisen der Mitarbeiter über körpergerechte Sitzposition und Vermeidung von Augenbelastungen Arbeitsmedizinische Vorsorge für Bildschirmarbeit anbieten ................. |  |  |  |  |  |
|  | ................... |  | ................... |  |  |  |  |  |

| Mitgeltende Unterlagen: | Betriebsanweisung | Bedienungsanleitung | Wo befinden sich diese: ................. |
| --- | --- | --- | --- |