| Branche: | Kfz-Instandhaltung | Tätigkeit 1 : Lackieren, Grundieren, Beizen, Ölen | Blatt-Nr. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Information | Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung) | Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig) | Handlungsbedarf |  | Risiko 2 |  |  |
|  |  |  | ja 3 | nein | groß | mittel | klein |
| DGUV Information 209-046 DGUV Regel 112-190 DGUV Information 209-014 DGUV Regel 109-009 | Irritative Reizungen von Haut und Atemwegen. Störungen im Bereich des peripheren und zentralen Nervensystems. Störungen im Bereich der Leber und der blutbildenden Organe. | Für umfangreiche Spritzlackierarbeiten (Verarbeitungsmenge mehr als 100 l pro Jahr) sind Spritzwände, Spritzstände, Spritzkabinen oder Lackierräume mit wirksamer technischer Lüftung erforderlich Geeignete Filtermaske Typ …… zur Verfügung stellen offene Behälter stets abdecken Nahrungsaufnahme (Speisen und Getränke) verboten Fremdbelüftete Druckluftmaske/Haube verwenden Arbeitsmedizinische Vorsorge veranlassen ................. |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-046 DGUV Information 205-001 | Brand- und Explosionsgefahr | in gesonderten Bereichen lackieren (Spritzwände, Spritzstände, Spritzkabinen oder Lackierräume) Bewertung im Rahmen des Explosionsschutzdokumentes elektrische Einrichtungen in Ex-Ausführung Kennzeichnen von brand- und explosionsgefährdeten Bereichen Zündquellen (auch Selbstentzündung) vermeiden Ablagerungen v. Beschichtungsstoffen in angemessenem Zeitabstand entfernen offene Behälter abdecken, Farbdosen verschließen maximal bereitgestellte Menge an Lacken und Lösemitteln auf den Tagesbedarf beschränken ................. |  |  |  |  |  |
|  | ................. | ................. |  |  |  |  |  |

| Mitgeltende Unterlagen: | Betriebsanweisung | Bedienungsanleitung | Wo befinden sich diese: ................. |
| --- | --- | --- | --- |