| Branche: |  | Kfz-Instandhaltung |  | Tätigkeit 1 : Fahrzeug- und Fahrzeugteilereinigung |  | Blatt-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information |  | Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung) |  | Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig) |  | Handlungsbedarf |  |  |  | Risiko 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ja 3 |  | nein |  | groß |  | mittel |  | klein |
| DGUV Regel 112-195 | Verletzungsgefahr durch heiße Teile |  | Benutzen geeigneter Schutzhandschuhe Teile abkühlen lassen ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-022 | Gesundheitsgefahren durch chemische Reinigungsmittel (z.B. alkalischer Reiniger, Kaltreiniger auf Lösemittelbasis) |  | Chemikalieneinsatz minimieren Teilereinigung nur so stark wie nötig durchführen Verwenden von Teilereinigungsmaschinen (geschlossenes System) Heißdampf-Waschgerät, Hochdruckreiniger, Benutzen geeigneter PSA (z.B. Handschutz, Gesichtsschutz, Schutzkleidung,) Benutzen von Hautschutz nach Hautschutzplan vor Umfüllen in Kleingebinde (Sprühflaschen) Eignung prüfen und Gebinde kennzeichnen ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 109-009 DGUV Information 205-001 | Brand- und Explosionsgefahren beim Einsatz von Lösemitteln als Reiniger z. B. Bremsenreiniger |  | Einsatz von hochentzündliche und leichtentzündlichen Flüssigkeiten (Flammpunkt < 21 °C) vermeiden Kein Einsatz von Ottokraftstoff als Reinigungsmittel Bestimmungsgemäße Verwendung von Bremsenreinigern Austausch brennbarer Flüssigkeiten als Reiniger durch Änderung des Reinigungsverfahrens, z.B. Heißdampfgeräte Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen Für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen Zündquellen fernhalten Nur die für den Arbeitsgang notwendige Menge im Arbeitsraum lagern Reinigungsarbeiten nicht an Arbeitsgruben und Unterfluranlagen durchführen ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ................... |  | ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Mitgeltende Unterlagen: | Betriebsanweisung | Bedienungsanleitung | Wo befinden sich diese: ................. |
| --- | --- | --- | --- |