| Branche: |  | Kfz-Instandhaltung |  | Tätigkeit 1 : Handbohrmaschine/-schrauber |  | Blatt-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information |  | Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung) |  | Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig) |  | Handlungsbedarf |  |  |  | Risiko 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ja 3 |  | nein |  | groß |  | mittel |  | klein |
| DGUV Information 209-007 DGUV Information 209-005 | Verletzung durch wegfliegende Teile, Späne und Partikel |  | Werkstücke fest einspannen Schutzbrille benutzen ................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Körperverletzung durch nachlaufende Maschinenteile |  | Maschine sicher ablegen Ordnung am Arbeitsplatz halten ................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lärm- und Vibrations-VO | Durchblutungsstörungen an den Händen und gesundheitliche Schädigung der Gelenke und Knochen durch Vibration |  | Bei Neuanschaffung schwingungsarme Geräte bevorzugen Benutzungsdauer der Geräte begrenzen ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ................. |  | ................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Mitgeltende Unterlagen: | Betriebsanweisung | Bedienungsanleitung | Wo befinden sich diese: ................. |
| --- | --- | --- | --- |