Nummer: G1-17
Betrieb: 

Bearbeitungsstand: 10/14

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Musterbereich

	
	1. Gefahrstoffbezeichnung
	

	
	Acetylen zum Schweißen in Druckgasflaschen
	

	
	2. Gefahren für Mensch und Umwelt
	

	[image: image1.png]



[image: image2.png]


Gefahr


	· Extrem entzündbares Gas.

· Mit und ohne Luft explosionsfähig.

· Acetylen kann zur Verdrängung des Luftsauerstoffs führen. Erstickungsgefahr!

· Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. 

· Acetylen neigt bei höheren Temperaturen zur Selbstzersetzung. Dies hat eine Temperaturerhöhung und eine erhebliche Drucksteigerung bis hin zur Flaschenexplosion zur Folge.
· Greift folgende Werkstoffe an: Kupfer (Legierungen mit mehr als 65% Cu), Silber, acetonlöslicher Kautschuk und Kunststoffe.

· Reagiert mit starken Oxidationsmitteln unter heftiger Wärmeentwicklung.
	[image: image3.png]



[image: image4.png]




	3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

	[image: image5.png]



[image: image6.png]



	· Druckgasflaschen müssen gegen Umfallen und Herabfallen sichern und vor mechanischer Beschädigung schützen.

· Arbeiten nur in gut durchlüfteten Räumen!

· Von Zündquellen fernhalten! Z. B. beim Schweißen, Rauchen und bei der Entstehung von Funken mindestens 1m Abstand von der Acetylenflasche halten.

· Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen.

· Die Gasflasche vor Sonneneinstrahlung und Erwärmung schützen.

· Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Armaturen bestimmungsgemäß verwenden.

· Augenschutz: Schweißschutzbrille! (hier genaue Angaben)
· Atemschutz: bei zu geringer Sauerstoffkonzentration oder unklaren Verhältnissen.
· Körperschutz: Antistatische Schutzkleidung, z.B aus Baumwolle.
	
[image: image7.wmf] 


[image: image8.png](2




[image: image9.png]




	4. Verhalten im Gefahrfall

	[image: image10.png]



	· Bei Gasaustritt wenn möglich Ventil schließen und Raum sofort verlassen. 

· Zündquellen im Gefahrenbereich unbedingt vermeiden. Kein Funkgerät oder Handy benutzen.

· Geeignete Löschmittel verwenden: (hier vorhandenes Löschmittel angeben).

· Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen!

· Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten!
	

	5. Erste Hilfe

	[image: image11.png]



	· Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und Rücksprache mit einem Arzt führen.
· Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. Ggf. Schockbekämpfung und Herz-Lungen-Wiederbelebung.
· Ersthelfer heranziehen.

· Notruf: 112

· Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
	

	6. Sachgerechte Entsorgung

	
	· Leere und defekte Druckgasflaschen kennzeichnen.

· Druckgasflaschen mit Restdruck an den Lieferanten zurückgeben.
	


Datum:

	 Nächster

 Überprüfungstermin:
	Unterschrift:
Unternehmer/Geschäftsleitung


Musterbetrieb





Betriebsanweisung


gem. GefStoffV












































_1475559276.doc
[image: image1.png]






