Anwendungsbereich

Arbeiten mit Muffelöfen

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Gefahr durch Verbrennung an heißen Oberflächen

- Gefahr durch Austreten von Schwelgasen

- Gefahr durch Brandentstehung beim Umgang mit entzündlichen Stoffen

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Bedienung nur durch unterwiesene Personen, Mindestalter 18 Jahre. Jugendliche über 16 Jahre nur innerhalb der Ausbildung und unter ständiger Aufsicht.

Persönliche Schutzausrüstung tragen:	- Schutzbrille (Gestell- oder Korbbrille)

- Handschuhe

- Sichtprüfung des Muffelofens auf erkennbare Mängel vor Arbeitsbeginn

- Folgende Stoffe dürfen nicht in Muffelöfen gebracht werden:
explosionsfähige Stoffe, Quecksilberthermometer, Gefäße, die bei erreichbaren Temperaturen schmelzen

- Beim Glühen von Materialien, die Gase, Dämpfe oder Aerosole erzeugen ist für eine aus-reichende Absaugung der entstehenden Gase zu sorgen.

- Abluftwege freihalten. Sicherheitsabstände zu umliegenden Einrichtungsgegenständen und Gebäudeteilen einhalten

- Nach Beendigung des Glühvorgangs Gerät ausschalten, abkühlen lassen und ausräumen

- Glühgut, welches heiß dem Muffelofen entnommen werden muss, darf nur mit einer geeigneten Zange berührt werden; geeignete Schutzhandschuhe tragen

- Auf ungewöhnliche Betriebserscheinungen achten, ggf. ausschaltenund Vorgesetzte informieren

Verhalten im Gefahr- oder Störungsfall

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr:		112

Rettungsleitstelle:	112

Vorgesetzte:

D-Arzt:

Ersthelfer:

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

- Bei technischem Defekt Gerät ausschalten, stromlos schalten und Vorgesetzten informieren

- Brand mit CO2-Feuerlöscher bekämpfen, soweit dies gefahrlos möglich ist

- Beachte Aushang „Regeln für das Verhalten im Brandfall“

- Bei Austrtitt größerer Mengen an Rauch/Dämpfen/Aerosolen in unmittelbarer Umgebung befindliche Personen warnen; ggf. Fenster öffnen, Raum belüften

- Gerät ausschalten, evtl. Not-Aus-Schalter benutzen

- Verletzte Personen aus dem Gefahrenbereich bringen

- Erste-Hilfe leisten, auf Eigenschutz achten

- Ersthelfer verständigen, Notruf absetzen

- Rettungspersonal einweisen

Instandhaltung

- Für Instandhaltungsarbeiten dürfen nur Originalteile oder solche Teile verwendet werden, die in Werkstoff und Gestaltung den Originalteilen entsprechen

- Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von eingewiesenem, befugten Personal durchgeführt werden

- Vorher reinigen

Nummer:

Datum:

Bearbeiter/in:

Verantwortlich:

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

BETRIEBSANWEISUNG

Anlagenbezeichnung

Betrieb: