Anwendungsbereich

Arbeiten mit UV/Vis-Spektrometer

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Gefahr durch Austritt gefährlicher Substanzen

- Gefahr von Augenschäden durch UV-Strahlung

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Bedienung nur durch unterwiesene Personen, Mindestalter 18 Jahre. Jugendliche über 16 Jahre nur innerhalb der Ausbildung und unter ständiger Aufsicht.

Persönliche Schutzausrüstung tragen:	- Schutzbrille (Gestell- oder Korbbrille)

- Handschuhe

- Sichtprüfung des Gerätes vor Arbeitsbeginn

- Schutzschirm während des Betriebs geschlossen halten

- Strahlungsquellen vor dem Wechsel ausschalten und vollständig abkühlen lassen

- nicht direkt in die Deuterium- oder Wolframlampe schauen

- Bedienungsanleitung beachten

Verhalten im Gefahr- oder Störungsfall

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr:		112

Rettungsleitstelle:	112

Vorgesetzte: Hr. Prof. Spitzer 2644

D-Arzt: M. Diab 05323/14190

Ersthelfer: Fr. Bruns 2430, Hr. Scheerschmidt 3752

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

- Bei technischem Defekt Gerät ausschalten, stromlos schalten und Vorgesetzten informieren

- Brand mit CO2-Feuerlöscher bekämpfen, soweit dies gefahrlos möglich ist

- Beachte Aushang „Regeln für das Verhalten im Brandfall“

- Bei Austrtitt größerer Mengen an Rauch/Dämpfen/Aerosolen in unmittelbarer Umgebung befindliche Personen warnen; ggf. Fenster öffnen, Raum belüften

- Gerät ausschalten, evtl. Not-Aus-Schalter benutzen

- Verletzte Personen aus dem Gefahrenbereich bringen

- Erste-Hilfe leisten, auf Eigenschutz achten

- Ersthelfer verständigen, Notruf absetzen

- Rettungspersonal einweisen

Instandhaltung

- Für Instandhaltungsarbeiten dürfen nur Originalteile oder solche Teile verwendet werden, die in Werkstoff und Gestaltung den Originalteilen entsprechen

- Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von eingewiesenem, befugten Personal durchgeführt werden

- Vorher reinigen

Nummer: Anl006

Datum: 12.11.2014

Bearbeiter/in: Hr. Zander

Verantwortlich: Hr. Prof. Spittzer

Arbeitsbereich: Chemisches Labor

Arbeitsplatz/Tätigkeit: UV/Vis

BETRIEBSANWEISUNG

Anlagenbezeichnung

Betrieb:

TU Clausthal

Institut für Metallurgie

Robert-Koch-Str. 42

Gebäude 0510